INSTALACION DEL KIT 2+

--------------------------------------------

Este articulo no pretende ser un punto y final sobre la instalacin del kit2+,

sino  tan slo  un punto  y seguido,  ya que  las paginas de la revista quedan

"abiertas" para todo aquel que tenga algo que aportar sobre la instalacin del

Kit.

De  cualquier  forma  todo aquel  que vaya  a instalar  el Kit  le bastar con

seguir estas lineas, para hacerlo con total garantia.

Para empezar,  hay dos  metodos de instalacin; el de Lasp, de amplia difusin

en Espaa y el de Gouda, que es el ms usado en Holanda, ambos metodos son muy

parecidos, y unicamente difieren en una conexin del VDP, y en las Eproms, que

han sido adaptadas a las caracteristicas propias de los teclados de cada pas;

a lo largo del articulo explicare ms detalladamente las diferencias entre uno

y otro.

El material necesario para hacer la instalacin es el siguiente:

I>     SOLDADOR DE PUNTA FINA Y BAJA POTENCIA.

II>    DESOLDADOR O CHUPON.

III>   ESPIRAL DE ESTAO.

IV>    UN ZOCALO DE 64 PINS y DOS DE 28 PINS.

V>     UN TIPO IN4148 (Opcional para el montaje de GOUDA).

VI>    KIT 2+ COMPUESTO POR EL VDP 9958 + EL NEW BASIC ROM y EL NEW EXT. BASIC

ROM.

(La  composicin del  kit puede variar de unos modelos a otros, ya que algunos

como el  Philips 8245, el Basic Rom y el Ext. Basic Rom estan implementados en

un nico chip.)

Para  realizar la	instalacin, lo  primero es  desconectar el ordenador de la

corriente electrica,  y de todos sus perifericos, a continuacin lo llevamos a

algn  lugar  estable,  donde  podamos  trabajar con  comodidad, procedemos  a

desmontarlo  con cuidado  hasta acceder a la placa principal, en la que suelen

estar montados  el procesador  de video  (VDP 9938),  la Video  Ram, que suele

estar  formada por cuatro chips en bateria, y la CPU, formada por el Z80 y las

dos Eproms a sustituir.

Es  conveniente hacerse un pequeo esquema de la posicin de los chips a sus-

tituir	en la placa, ya que los nuevos chips tienen que estar colocados con la

misma orientacin que los viejos.

Localizamos el  VDP 9938 y dandole la vuelta a la placa accedemos a la zona de

las  soldaduras, desoldamos el viejo VDP con cuidado de no daarlo, ya que ms

adelante nos  puede ser  til, dejando la placa completamente limpia de restos

de soldadura,

Soldamos  en su  lugar el	zocalo teniendo  mucho cuidado	de no dejar ninguna

patilla mal  soldada o con restos de soldaduras entre las patillas que puedadn

provocar falsos contactos.

Ahora segn el metodo Gouda, colocamos el nuevo VDP en el zocalo, con la misma

orientacin  que tenia  el viejo,	y dejamos  sin insertar  (para ello podemos

doblarlas un  poco hacia arriba) las siguientes patillas: 4, 21 y 27, que irn

conectadas al pin 58 (Vcc) del VDP.

Opcionalmente,  ya que  no viene incluido en el metodo de Gouda, podemos dejar

sin conectar  tambin la patilla 26 del VDP,  que conectaremos a la patilla 24

del Z80 interponiendo el diodo 1N4148, orientandolo hacia el VDP.

VDP 9958 (PIN 26)---------#=====---------(24 PIN) Z-80

1N4148

Segn el metodo Lasp, se dejan sin insertar y conectadas de la siguente manera

estas patillas:

Pin N 27 y N 4 a TIERRA (SE PUEDE USAR EL PIN 1 DEL VDP).

Pin N 21 a +5 Voltios (SE PUEDE USAR EL PIN 58 DEL VDP).

Pin N 26 al Pin N 24 del Z-80 interponiendo el Diodo 1N4148.

VDP 9958 (PIN 26)---------#=====---------(24 PIN) Z-80

1N4148

Para el  caso de  que vayamos  a instalar el Kit en un philips 8280, tendremos

que  hacer algunas  operaciones ms, buscamos el conector AX(placa superior) y

cortamos los  cables 4  y 5,  los volvemos  a unir con dos resistencias de 3.3

Kohm,  soldadas en serie. Desconectamos el pin 4 del VDP de tierra y lo conec-

tamos con	el lado  AX del  cable 5  a traves  de otra resistenciade de 1Kohm.

Sustituimos  R460 220  ohm,(al lado  de AX), por una de 2200 ohm. Conectamos a

traves de	otra resistencia  de 1Kohm  el Pin  1 del IC301 (7010) y el cable 5

(lado AX).

LLegados  a este  punto vuelvo  a insistir  en lo	necesario que  es no  dejar

patillas mal soldadas o con contactos entre las patillas.

Podemos comprobar si el trabajo realizado ha sido correcto, volviendo a montar

el ordenador  y accediendo  desde el  Basic 2.0  a los  nuevos Screens con las

siguientes instrucciones:

SCREEN 10> SCREEN 8:OUT &H99,24:OUT &H99,25 OR &H80

SCREEN 11> SCREEN 8:VDP(5)=247:VDP(6)=30:VDP(12)=1:OUT &H99,24:OUT &H99,25 OR

&H80

SCREEN 12> SCREEN 8:OUT &H99,8:OUT &H99,25 OR &H80

SCREEN NORMAL> OUT &H99,0:OUT &H99,25 OR &H80

Una  vez Comprobado  el funcionamiento del nuevo VDP, pasamos a la instalacin

del nuevo basic y disk basic;

Desoldamos  el  BASIC  ROM  y  en	su lugar  soldamos un  zocalo con  el mismo

patillaje, insertamos  acontinuacin el  NUEVO BASIC  ROM, realizamos la misma

operacin para el EXT. BASIC ROM, colocando un zocalo e insertando el NEW EXT.

BASIC ROM.

A  continuacin voy a dar un pequeo listado con la denominacin de las eproms

a sustituir:

-SONY F700:  Son dos  Eproms 27256  que deben  sustituir al  IC5(Basic Rom)  e

IC6(EXT. BASIC ROM).

-SONY  F9S: Son  dos Eproms  27256 que  deben sustituir al IC11(23256 Basic) e

IC12 (Bsic & Firm.).

-NMS 8245: Consta de un chip 27512 que debe sustituir al U7(8245).

-NMS  8280, 8250,	8235 00/02/19:	Consta de  dos chips, el primero denominado

27128, y  el segundo  27256, que  deben sustituir	al IC118 (23128) y al IC119

(23256) en NMS 8280, 8250 y a U49 y a U48 para el NMS 8235 00/02/19.

-MLG1,	MLG3:  Son  dos Eproms,  uno el  27128, y	el otro  27256 que  debern

sustituir	al 10F (13128) y al 11F (13256) para el MLG1; y al 13C (27128) y al

15C (27256) en el MLG3.

Notas finales sobre la instalacin:

-----------------------------------

.- Siempre  recomiendo colocar los chips sobre los zocalos, porque fcilita la

ventilacin del ordenador y permite que se puedan retirar los chip sin pro-

blemas.

.- Es necesario retirar sin daar al viejo VDP 9938, ya que en caso de proble-

mas con el  nuevo VDP tendriamos que volver a instalarlo, ademas hay gente

que los necesita para reparar sus ordenadores.

.- Interponer un  diodo 1N4148 es completamente OPCIONAL en la instalacin de

Gouda, su  misin es  evitar un  Hipotetico desfase entre el VDP y el Z80,

que en la realidad, casi nunca se produce con ningn programa.

.-  Las Eproms  de Holanda, no reconocen la tecla , en su lugar tenemos otros

caracteres distintos.

.- La  instalacin de  Gouda, da algunos problemas de compatibilidad con algu-

nos juegos del 2+, (nunca con aplicaciones grficas, ni usando el Digitali-

zador de Sony).

J. D. R.  22/9/95